«ГОСТ Р 53905-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергосбережение. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2010 № 350-ст) (ред. от 18.09.2018)

Утвержден и введен в действие

Приказом Росстандарта

от 9 ноября 2010 г. № 350-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

E№ergy co№servatio№. Terms a№d defi№itio№s

ГОСТ Р 53905-2010

Список изменяющих документов

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом

Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст)

Группа Т00

ОКС 01.040.27

Дата введения

1 июля 2011 года

# Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

# Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 055 «Терминология»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2010 г. № 350-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

# Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области энергосбережения.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым шрифтом.

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области энергосбережения.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по энергосбережению, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

# 2 Термины и определения

## 2.1 Общие термины

1 энергия: Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида.

2 энергоноситель: Вещество в различных агрегатных состояниях, запасенная энергия которого может быть использована для целей энергоснабжения.

Примечание - Выделяют три основных агрегатных состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное.

3 природный энергоноситель: Энергоноситель, образовавшийся в результате природных процессов.

4 произведенный энергоноситель: Энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса.

5 энергопотребляющая продукция: Продукция, которая потребляет топливно-энергетические ресурсы при ее использовании по прямому функциональному назначению.

6 эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

7 первичная энергия: Энергия, заключенная в топливно-энергетических ресурсах.

8 полезная энергия: Энергия, необходимая для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнения работы и оказания услуг.

9 энергосбережение: Реализация организационных, правовых, технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

10 ресурсосбережение: Деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов.

Примечание - Различают энергосбережение и материалосбережение.

11 исключена с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

12 показатель энергосбережения: Качественная и/или количественная характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению.

13 энергосберегающая политика: Комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

14 энергосберегающая технология: Новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов.

15 энергетическая эффективность; энергоэффективность: Характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

16 энергетическое обследование: Сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

17 показатель энергетической эффективности: Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

18 показатель экономичности энергопотребления продукции: Количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции, отражающая ее техническое совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления ею топливно-энергетических ресурсов при использовании ее по прямому функциональному назначению.

19 исключена с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

20 сертификация энергопотребляющей продукции по показателям энергетической эффективности: Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие показателей энергетической эффективности продукции установленным требованиям.

21 коэффициент полезного использования энергии: Отношение всей полезно используемой в хозяйстве энергии к суммарному количеству израсходованной энергии в пересчете ее на первичную.

22 потеря энергии: Разность между количеством подведенной и потребляемой энергии.

23 полная энергоемкость продукции: Показатель расхода энергии и/или топлива на изготовление продукции, включая расход на добычу, транспортирование, переработку полезных ископаемых и производство сырья, материалов, деталей, с учетом коэффициента использования сырья и материалов.

24 энергоемкость производства продукции: Показатель потребления энергии и/или топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.

## 2.2 Топливно-энергетические ресурсы

25 топливо: Вещество, которое может быть использовано в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при сгорании.

26 бензин: Жидкое нефтяное топливо для использования в поршневых двигателях с искровым зажиганием.

27 дизельное топливо: Любой жидкий нефтепродукт, который может быть применен для выработки мощности в дизельных двигателях с самовоспламенением от сжатия.

28 мазут: Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрегатах или устройствах.

29 горючие газы: Углеводородное топливо, которое находится в газообразном состоянии при температуре выше 15 °C и при давлении 0,1 МПа.

30 природный газ: Метан и газовые смеси.

31 энергетический уголь: Уголь, извлеченный из земли, за исключением угля для фильтров.

32 газотурбинное топливо: Жидкое нефтяное топливо для применения в наземных и судовых газотурбинных двигателях.

33 смесевое топливо: Топливо, состоящее из нефтяных бензинов и этанола.

34 теплотворная способность топлива: Суммарное количество энергии, которой обладает топливо, высвобождая ее в регламентированных условиях.

Примечание - Теплотворную способность топлива выражают в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг), в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3).

35 удельная теплота сгорания топлива: Суммарное количество энергии, высвобождаемое в установленных условиях сжигания топлива.

36 топливно-энергетические ресурсы; ТЭР: Совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

37 вторичные топливно-энергетические ресурсы; ВЭР: Топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты производственного технологического процесса.

38 невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы: Источники энергии, накопленные в природе в виде ископаемых и не восстанавливаемые в существующих геологических условиях.

Примечание - К ним относятся уголь, нефть, газ, торф и горючие сланцы.

39 возобновляемые топливно-энергетические ресурсы: Природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных процессов.

40 топливно-энергетический баланс: Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом, включая потери и остаток топливно-энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени.

41 норматив расхода топливно-энергетических ресурсов: Норма расхода энергии, устанавливаемая в нормативной и технической документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии на единицу выпускаемой продукции.

42 топливно-энергетический эквивалент; ТЭЭ: Показатель, характеризующий народно-хозяйственный уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса.

43 потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией и/или тепловой энергией.

44 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов: Использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной эффективности при существующем уровне развития техники и технологии, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду.

45 экономия топливно-энергетических ресурсов: Сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических ограничений.

## 2.3 Энергетика и электрификация

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст)

46 энергетика: Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая топливно-энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление энергии различных видов.

47 исключена с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

48 теплоэнергетика: Раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепловой энергии в энергию различных видов.

49 гидроэнергетика: Раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии.

50 ядерная энергетика: Раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепловой энергии и электрической энергии.

51 энергоснабжение [электроснабжение]: Обеспечение потребителей энергией [электрической энергией].

52 теплоснабжение: Обеспечение потребителей тепловой энергией.

53 централизованное электроснабжение: Электроснабжение потребителей от энергетической системы.

54 децентрализованное электроснабжение: Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой.

55 централизованное теплоснабжение: Теплоснабжение потребителей от источников тепловой энергии через общую тепловую сеть.

56 децентрализованное теплоснабжение: Теплоснабжение потребителей от источника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической системой.

57 теплофикация: Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепловой энергии в едином технологическом цикле.

58 - 69 исключены с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

70 структура электропотребления: Долевое распределение суммарного электропотребления по типам потребителей.

71 структура установленной мощности электростанций: Долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам или по типам агрегатов.

72, 73 исключены с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

74 преобразование электрической энергии: Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз.

75 исключена с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

## 2.4 Нетрадиционная и возобновляемая энергетика

76 гелиоэнергетика: Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии: тепловую, электрическую.

77 солнечная электростанция: Электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию.

78 солнечное тепло- и холодоснабжение: Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и получения холода.

79 ветроэнергетика: Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую и электрическую энергию.

80 ветроэнергетическая установка; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии.

81 многофункциональный энерготехнический комплекс: Электростанция, использующая для выработки электроэнергии солнечную энергию в сочетании с преобразованием других видов энергии, в том числе сжиганием традиционных топлив, в оптимальном ресурсосберегающем режиме.

82 малая гидроэнергетика: Составная часть гидроэнергетики, связанная с использованием энергии водных ресурсов и гидравлических систем при помощи гидроэнергетических установок малой мощности.

83 источники ресурсов малой гидроэнергетики: Естественные и искусственные водотоки, водохранилища, озера и пруды, водохозяйственные или гидравлические системы разного назначения, а также другие малые водные потоки, потенциал которых может быть использован для получения электрической энергии при помощи установок малой мощности.

84 гидроэнергетическая установка; ГЭУ: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования гидравлической энергии в другие виды энергии.

85 приливная и волновая гидроэнергетика: Преобразование энергии приливов, волн в другие виды энергии.

86 биоэнергетика: Преобразование энергии биомассы, биогаза, продуктов переработки биомассы в другие виды энергии.

87 геотермальная энергетика: Преобразование энергии геотермальных вод в другие виды энергии.

88 вторичные возобновляемые источники энергии: Твердые бытовые отходы, тепло промышленных и бытовых стоков, тепло и газ вентиляции.

89 биотопливо: Жидкое, твердое или газообразное топливо, получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом.

90 биодизельное топливо: Сложный метиловый эфир с качеством дизельного топлива, получаемый из масла растительного или животного происхождения и используемый в качестве топлива.

## 2.5 Энергопотребление

91 энергоустановка: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

92 экономичность энергопотребления изделия при функционировании: Характеристика затрат топливно-энергетических ресурсов изделием в установленных режимах функционирования.

93 показатель энергетической эффективности пассивного оборудования при использовании: Характеристики свойств изоляционных и электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, коммунального назначения, изоляционных и конструкционных материалов трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах функционирования, а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его энергетический потенциал для последующего использования по назначению в регламентированных режимах функционирования.

94 экономичность сбережения тепловой энергии изделием при использовании: Характеристика суммарного количества потерь при передаче тепловой энергии изделием.

95 ресурсосодержание продукции, процессов, работ и услуг: Совокупность системно-структурных свойств, характеризующих состав и содержание сосредоточенных в продукции, работах и услугах ресурсов определенного вида при данном уровне развития общества.

96 нормативный энергетический эквивалент; НЭЭ: Показатель, характеризующий народно-хозяйственный уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса.

97 энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения, который может содержать энергосберегающие мероприятия.

98 индекс экономичности энергопотребления; ИЭЭ: Соотношение между действительным энергопотреблением конкретного изделия данного вида на стадии его эксплуатации и установленной нормой, количественно характеризующее тот или иной класс энергетической эффективности.

99 энергетический паспорт здания: Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

100, 101 исключены с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

102 бытовое энергопотребляющее устройство: Продукция, использующая энергетические ресурсы, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии 21 кВт, для тепловой энергии 100 кВт и использование которой предназначается для личных, семейных, домашних и подобных нужд.

103 управление освещением: Автоматизированная система включения, выключения и регулировки яркости различных источников света в бытовых и производственных помещениях и на улице.

104 - 106 исключены с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст.

107 этикетка энергоэффективности изделия; ЭЭИ: Документ, содержащий гарантированные предприятием-изготовителем упорядоченные данные об основных показателях энергетической эффективности и потребительских характеристиках изделия.

108 организация, осуществляющая деятельность по проведению энергетического обследования (энергоаудитор): Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению энергетического обследования в отношении зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и являющееся членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

(статья 108 в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст)

# Алфавитный указатель

| баланс топливно-энергетический | 40 |
| --- | --- |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| бензин | 26 |
| биотопливо | 89 |
| биоэнергетика | 86 |
| ветроэнергетика | 79 |
| ВЭР | 37 |
| ВЭУ | 80 |
| газ природный | 30 |
| газы горючие | 29 |
| гелиоэнергетика | 76 |
| гидроэнергетика | 49 |
| гидроэнергетика малая | 82 |
| гидроэнергетика приливная и волновая | 85 |
| ГЭУ | 84 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| индекс экономичности энергопотребления | 98 |
| использование топливно-энергетических ресурсов рациональное | 44 |
| использование энергетических ресурсов эффективное | 6 |
| источники ресурсов малой гидроэнергетики | 83 |
| источники энергии возобновляемые вторичные | 88 |
| ИЭЭ | 98 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| комплекс энерготехнический многофункциональный | 81 |
| коэффициент полезного использования энергии | 21 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. | 105 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| мазут | 28 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| норматив расхода топливно-энергетических ресурсов | 41 |
| НЭЭ | 96 |
| обследование энергетическое | 16 |
| организация, осуществляющая деятельность по проведению энергетического обследования | 108 |
| энергоаудитор | 108 |
| (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст) |  |
| паспорт здания энергетический | 99 |
| паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов энергетический | 97 |
| показатель энергетической эффективности пассивного оборудования при использовании | 93 |
| показатель экономичности энергопотребления продукции | 18 |
| показатель энергетической эффективности | 17 |
| показатель энергосбережения | 12 |
| политика энергосберегающая | 13 |
| потеря энергии | 22 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| потребитель топливно-энергетических ресурсов | 43 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| преобразование электрической энергии | 74 |
| продукция энергопотребляющая | 5 |
| ресурсосбережение | 10 |
| ресурсосодержание продукции, процессов, работ и услуг | 95 |
| ресурсы топливно-энергетические | 36 |
| ресурсы топливно-энергетические возобновляемые | 39 |
| ресурсы топливно-энергетические вторичные | 37 |
| ресурсы топливно-энергетические невозобновляемые | 38 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| сертификация энергопотребляющей продукции по показателям энергетической эффективности | 20 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| способность топлива теплотворная | 34 |
| структура установленной мощности электростанций | 71 |
| структура электропотребления | 70 |
| тепло- и холодоснабжение солнечное | 78 |
| теплоснабжение | 52 |
| теплоснабжение децентрализованное | 56 |
| теплоснабжение централизованное | 55 |
| теплота сгорания топлива удельная | 35 |
| теплофикация | 57 |
| теплоэнергетика | 48 |
| технология энергосберегающая | 14 |
| топливо | 25 |
| топливо биодизельное | 90 |
| топливо газотурбинное | 32 |
| топливо дизельное | 27 |
| топливо смесевое | 33 |
| ТЭР | 36 |
| ТЭЭ | 42 |
| уголь энергетический | 31 |
| управление освещением | 103 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| установка ветроэнергетическая | 80 |
| установка гидроэнергетическая | 84 |
| устройство энергопотребляющее бытовое | 102 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| эквивалент топливно-энергетический | 42 |
| эквивалент энергетический нормативный | 96 |
| экономичность сбережения тепловой энергии изделием при использовании | 94 |
| экономичность энергопотребления изделия при функционировании | 92 |
| экономия топливно-энергетических ресурсов | 45 |
| электроснабжение | 51 |
| электроснабжение децентрализованное | 54 |
| электроснабжение централизованное | 53 |
| электростанция солнечная | 77 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| энергетика | 46 |
| энергетика геотермальная | 87 |
| энергетика ядерная | 50 |
| энергия | 1 |
| энергия первичная | 7 |
| энергия полезная | 8 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| энергоемкость продукции полная | 23 |
| энергоемкость производства продукции | 24 |
| энергоноситель | 2 |
| энергоноситель природный | 3 |
| энергоноситель произведенный | 4 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| энергосбережение | 9 |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| Исключено с 1 ноября 2018 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2018 № 613-ст. |  |
| энергоснабжение | 51 |
| энергоустановка | 91 |
| энергоэффективность | 15 |
| этикетка энергоэффективности изделия | 107 |
| эффективность энергетическая | 15 |
| ЭЭИ | 107 |